| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) |  |
| --- | --- |
| Р У К О В О Д Я Щ И Й Д О К У М Е Н Т | РД 52.18.  20_ |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ЦУНАМИ

Обнинск

ГУ «ВНИИГМИ-МЦД»

20

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным учреждением "Научно-производственное объединение «Тайфун» (ГУ «НПО «Тайфун») Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)

2 РАЗРАБОТЧИКИ И.П.Кузьминых (руководитель разработки), Л.А.Короткова

3 СОГЛАСОВАН с УМЗА Росгидромета __________, Геофизической службой РАН 28.09.2010, ФГУ «ГОИН» ______2010, ГУ «ДВНИГМИ» 29.09.2010

4 УТВЕРЖДЕН Руководителем Росгидромета

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН ГУ «НПО «Тайфун» за номером РД 52.18…20_ от_

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Системы предупреждения о цунами	3

3.1 Общие понятия	3

3.2 Структуры и компоненты СПЦ	6

3.3 Функционирование СПЦ	9

3.4 Модернизация СПЦ	13

4 Чрезвычайные ситуации. Общие понятия	22

5 Природные чрезвычайные ситуации	32

5.1 Сейсмические события	32

5.2 Колебания уровня моря	38

5.3 Цунами	41

Алфавитный указатель терминов на русском языке	47

Алфавитный указатель терминов на английском языке	57

Введение

Приведенные в настоящем руководящем документе термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области создания и эксплуатации системы предупреждения о цунами.

Для каждого понятия приведен один предпочтительный термин. Для отдельных терминов дополнительно приведены краткие формы и/или аббревиатуры, которые допускается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем руководящем документе.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.

В круглых скобках приведены ссылки на стандарты с номерами заимствованных терминологических статей.

Для многих терминов приведены эквиваленты на английском языке.

В алфавитных указателях терминов на русском и английском языках приведены номера соответствующих терминологических статей.

Установленные термины и их эквиваленты на английском языке набраны полужирным шрифтом, термины-синонимы  курсивом, краткие формы и/или аббревиатуры  светлым.

Р У К О В О Д Я Щ И Й Д О К У М Е Н Т __________________________________________________________________________

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ЦУНАМИ

_______________________________________________________________

Дата введения  20120401

## 1 Область применения

Настоящий руководящий документ устанавливает термины и определения основных понятий в области создания и эксплуатации системы предупреждения о цунами на Дальнем Востоке Российской Федерации (далее  СПЦ).

Настоящий руководящий документ предназначен для специалистов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и других ведомств, участвующих в разработке СПЦ.

Термины, установленные настоящим руководящим документом, должны применяться во всех видах документации и литературы по созданию и эксплуатации СПЦ.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 22.0.0294 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 22.0.0397/ГОСТ Р 22.0.0395 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

ГОСТ Р 22.0.1199 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения

ГОСТ 34.00390 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

ГОСТ 18458-84 Приборы, оборудование и плавсредства наблюдений в морях и океанах. Термины и определения

Примечание  При пользовании настоящим руководящим документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим руководящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

| ## 3 Системы предупреждения о цунами |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 3.1 Общие понятия |  |  |
| 3.1.1 система предупреждения о цунами на Дальнем Востоке Российской Федерации; система предупреждения о цунами; СПЦ | Объединение органов управления, сил и средств для наблюдений за сейсмической и гидрофизической обстановкой в бассейне Тихого океана, прогнозирования цунами и предупреждения об угрозе цунами органов повседневного управления исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных органов, организаций и населения Дальневосточного региона. |  |
| 3.1.2 Тихоокеанская система предупреждения о цунами; ТСПЦ; Pacific Tsunami Warning System; PTWS | Международное объединение государствами – членами ТСПЦ органов управления, сил и средств с целью совместной деятельности по предупреждению о цунами. Примечание - Деятельность ТСПЦ координируется Межправительственной координационной группой при Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. |  |
| 3.1.3 функциональная подсистема предупреждения о цунами РСЧС; ФП РСЧС-ЦУНАМИ | ФП РСЧС, созданная Росгидрометом совместно с Геофизической службой Российской академии наук (Геофизическая служба РАН), Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и администрациями субъектов Российской Федерации для организации работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обусловленных цунами. |  |
| 3.1.4 координационные органы ФП РСЧС-ЦУНАМИ | Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Дальневосточном регионе. |  |
| 3.1.5 постоянно действующие органы управления ФП РСЧС-ЦУНАМИ | Органы Росгидромета, МЧС России, Геофизической службы РАН, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) и учреждения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Дальневосточном регионе, обеспечивающие решение задач в области защиты населения и территорий от обусловленных цунами чрезвычайных ситуаций. |  |
| 3.1.6 органы повседневного управления ФП РСЧС-ЦУНАМИ | Подразделения постоянно действующих органов управления, предназначенные для круглосуточного управления функционированием ФП РСЧС-ЦУНАМИ. Примечание - Органами повседневного управления ФП РСЧС-ЦУНАМИ являются: - центры наблюдений и предупреждения о цунами территориальных органов Росгидромета; - центры управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России в Дальневосточном регионе; - информационные центры, дежурные (дежурно-диспетчерские службы) территориальных органов Геофизической службы РАН, МЧС России, Минкомсвязи России, администраций субъектов Российской Федерации в Дальневосточном регионе; - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). |  |
| 3.1.7 силы и средства ФП РСЧС-ЦУНАМИ | Специализированные подразделения, аппаратные и программные средства наблюдений, связи, обработки и передачи данных, необходимые для функционирования ФП РСЧС-ЦУНАМИ. Примечание - К силам и средствам ФП РСЧС-ЦУНАМИ относятся: - дежурный персонал и аппаратно-программные средства центров наблюдений и предупреждения о цунами; - морские гидрометеорологические станции и посты Росгидромета; - сейсмические станции и информационно-обрабатывающие центры Геофизической службы РАН; - дежурный персонал и аппаратно-программные средства центров управлений в кризисных ситуациях Дальневосточного регионального центра МЧС России и главных управлений МЧС России по Сахалинской области, Камчатскому и Приморскому краю; - дежурно-диспетчерские службы администраций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в Дальневосточном регионе. |  |
| 3.1.8 система связи и оповещения; система оповещения | Организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил ФП РСЧС-ЦУНАМИ и населения. |  |
| 3.1.9 центр наблюдений и предупреждения о цунами; центр цунами; ЦЦ | Подразделение территориального органа Росгидромета, выполняющее функции органа повседневного управления, а также специализированного подразделения по сбору и обработке данных, прогнозированию цунами и передаче предупреждений о цунами. |  |
| 3.1.10 сейсмологический информационно-обрабатывающий центр; ИОЦ | Подразделение Геофизической службы РАН, обеспечивающее получение информации о землетрясениях, ее обработку, и передачу по каналам связи сообщений о параметрах землетрясений, предупреждений об угрозе возникновения цунами. |  |
| ## 3.2 Структуры и компоненты СПЦ |  |  |
| 3.2.1 сейсмологическая подсистема СПЦ; сейсмологическая подсистема; СП СПЦ |  | Совокупность сейсмических станций и информационно–обрабатывающих центров, созданных специально для решения задач обнаружения сильных землетрясений, расчета их параметров и оценки их цунамигенности. Примечание  Сейсмические станции подразделяются на опорные цифровые станции (ОЦС), вспомогательные цифровые станции (ВЦС) и пункты регистрации сильных движений. |
| 3.2.2 гидрофизическая подсистема СПЦ; гидрофизическая подсистема |  | Совокупность постов для наблюдений за уровнем моря, гидрофизических станций в океане, средств сбора и обработки данных в целях обнаружения цунами и передачи сообщений об угрозе цунами или их отмене. |
| 3.2.3 автоматизированная система; AC; automated system; AS |  | Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций (ГОСТ 34.003, статья 1.1). |
| 3.2.4 автоматизированная система предупреждения о цунами; ACПЦ |  | Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения функций, необходимых для предупреждения о цунами. |
| 3.2.5 автоматизированная система информационного обеспечения системы предупреждения о цунами; автоматизированная информационная система СПЦ; АИС СПЦ |  | Компонент АСПЦ, обеспечивающий получение информации о землетрясениях и цунами, ее обработку, и передачу по каналам связи предупреждений об угрозе цунами и другой информации о цунами согласно установленным схемам и являющийся технологической основой функционирования ЦЦ. |
| 3.2.6 автоматизированная система информационного взаимодействия с ИУС РСЧС; АСИВ |  | Компонент АСПЦ, обеспечивающий обмен информацией АИС СПЦ о землетрясениях и цунами с подсистемами и ИУС РСЧС и другими внешними системами на взаимно соответствующих иерархических уровнях этих систем. |
| 3.2.7 федеральный уровень автоматизированной системы информационного взаимодействия; федеральный уровень АСИВ |  | Компоненты АСПЦ, входящие в программно-аппаратные комплексы информационных и управляющих центров федерального уровня: Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России и Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета. |
| 3.2.8 система связи АСПЦ; система связи |  |  |
| 3.2.9 подсистема связи верхнего уровня АСПЦ; подсистема связи верхнего уровня |  | Совокупность средств связи между компонентами АСПЦ, между АСПЦ и внешними системами на федеральном, региональном и территориальном уровнях систем. Примечание - Подсистема связи верхнего уровня базируется на информационно-телекоммуникационной системе Росгидромета, представляющей взаимоувязанную и защищенную систему информационного обмена и телекоммуникаций на основе интегрирования перспективных телекоммуникационных систем, включая наземные и спутниковые, сотовые и волоконно-оптические линии связи. |
| 3.2.10 подсистема связи нижнего уровня АСПЦ; подсистема связи нижнего уровня |  | Совокупность средств связи между компонентами АСПЦ территориального уровня и компонентами сети гидрофизических наблюдений. |
| ## 3.3 Функционирование СПЦ |  |  |
| 3.3.1 готовность к цунами; tsunami preparedness | Подготовленность планов, методов, процедур и действий, которые будут предприниматься государственными должностными лицами и общественностью с целью минимизации потенциального риска и смягчения последствий будущего цунами. Примечание - Готовность к предупреждению о надвигающейся опасности от цунами требует знания областей, которые могут быть затоплены (карты подъема воды при цунами) и знание систем предупреждения, для своевременного начала эвакуации. |  |
| 3.3.2 прогноз цунами | Определение вероятности (района) возможного воздействия на берегу и характеристик волн цунами от произошедшего или прогнозируемого землетрясения. |  |
| 3.3.3 карта времени добегания волны цунами; travel time map | Карта, на которой изображены изолинии времени распространения цунами от эпицентра до побережья. |  |
| 3.3.4 регламент системы предупреждения о цунами; регламент СПЦ | Директивно утвержденная последовательность действий персонала СПЦ при получении данных о произошедшем подводном землетрясении и/или зарегистрированной волне цунами. |  |
| 3.3.5 режим повышенной готовности системы предупреждения о цунами; режим повышенной готовности СПЦ | Режим функционирования органов управления и сил ФП РСЧС-ЦУНАМИ при регистрации сильного землетрясения, который может устанавливаться решениями руководителей органов повседневного управления ФП РСЧС-ЦУНАМИ. |  |
| 3.3.6 режим чрезвычайной ситуации системы предупреждения о цунами; режим ЧС СПЦ | Режим функционирования органов управления и сил ФП РСЧС-ЦУНАМИ при угрозе и возникновении цунами, который может устанавливаться решениями руководителей органов повседневного управления ФП РСЧС-ЦУНАМИ. |  |
| 3.3.7 ближняя зона | Зона относительно пункта наблюдений (например – сейсмостанции) или географического объекта (например – береговой линии), при эпицентре землетрясения внутри которой приоритет принятия решения о выпуске предупреждения об угрозе цунами имеет сейсмологическая подсистема АСПЦ. Примечание - Величина ближней зоны устанавливается нормативными правовыми документами. |  |
| 3.3.8 дальняя зона | Акватории за пределами ближней зоны, при эпицентре землетрясения внутри которых приоритет принятия решения о выпуске предупреждения об угрозе цунами имеет гидрофизическая подсистема АСПЦ. |  |
| 3.3.9 схема оповещения | Директивно утвержденный перечень адресов и порядок рассылки передачи выходных сигналов и сообщений СПЦ после принятия решения о выпуске предупреждения об угрозе цунами и об отмене предупреждений цунами, способов и средств связи для их передачи. |  |
| 3.3.10 вероятность ложных тревог | Отношение числа не оправдавшихся сообщений об угрозе цунами к сумме числа происшедших цунами и числа не оправдавшихся сообщений об угрозе цунами за заданный период. |  |
| 3.3.11 вероятность пропуска цунами | Отношение числа не выявленных событий цунами к числу происшедших событий цунами за заданный период. |  |
| 3.3.12 сообщение системы предупреждения о цунами; сообщение СПЦ | Сведения в виде законченного блока, включающего цифровые данные или команды, или тексты, характеризующие землетрясения и цунами, отражающие сейсмологическую и гидрофизическую обстановку передаваемые при функционировании СПЦ. |  |
| 3.3.13 предупреждение о вероятном возникновении цунами; предупреждение о возможности цунами; tsunami warning and watch bulletin | Сообщение срочного характера о цунамигенном землетрясении, свидетельствующее о резком изменении сейсмической обстановки, предполагающее или готовность к незамедлительному реагированию и изменение режима мониторинга, или незамедлительное реагирование при особо сильных близких землетрясениях. |  |
| 3.3.14 предупреждение об угрозе цунами; сигнал о цунами; tsunami warning | Сообщение срочного характера о фактическом цунами, свидетельствующее о резком изменении гидрофизической обстановки, предполагающее незамедлительное реагирование. |  |
| 3.3.15 отмена предупреждения об угрозе цунами | Сообщение срочного характера, свидетельствующее об изменении сейсмической и/или гидрофизической обстановки, предполагающее отмену незамедлительного реагирования на ранее полученное предупреждение. |  |
| 3.3.16 тревога цунами; tsunami alert | Предупреждающий сигнал об угрозе или реальной опасности от цунами, предполагающий какое либо незамедлительное реагирование должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |
| 3.3.17 пороговое значение параметра цунами | Значение параметра, например, скорости изменения уровня моря, принимаемое за признак наличия цунами в колебаниях уровня моря. |  |
| 3.3.18 кинематические характеристики цунами | Измеренные или прогнозируемые значения времен добегания и, соответственно, времен подхода волн цунами к определённым пунктам. |  |
| 3.3.19 динамические характеристики цунами | Измеренные или прогнозируемые значения высоты или амплитуды волны цунами, наплыва, заплеска в определённых пунктах. |  |
| ## 3.4 Модернизация СПЦ |  |  |
| 3.4.1 модернизация СПЦ | Целенаправленное внедрение в СПЦ новых средств и технологий, в том числе автоматизированных систем. |  |
| 3.4.2 развитие автоматизированной системы; развитие АС; AS evolution | Целенаправленное улучшение характеристик или расширение функций АС (ГОСТ 34.003, статья 4.6). |  |
| 3.4.3 очередь автоматизированной системы; очередь АС; AS sequence | Часть АС, для которой в техническом задании на создание АС в целом установлены отдельные сроки ввода и набор реализуемых функций (ГОСТ 34.003, статья 4.5). |  |
| 3.4.4 комплекс средств автоматизации автоматизированной системы; КСА AC; AS automa- tion means complex | Совокупность всех компонентов АС, за исключением людей (ГОСТ 34.003, статья 2.12). |  |
| 3.4.5 компонент автоматизированной системы; компонент АС; AS component | Часть АС, выделенная по определенному признаку или совокупности (ГОСТ 34.003, статья 2.13). |  |
| 3.4.6 комплектующее изделие в автоматизированной системе; комплектующее изделие в АС | Изделие или единица научно-технической продукции, применяемое как составная часть АС в соответствии с техническими условиями или техническим заданием на него (ГОСТ 34.003, статья 2.14). |  |
| 3.4.7 программно-технический комплекс автоматизированной системы; ПТК АС | Продукция, представляющая собой совокупность средств вычислительной техники, программного обеспечения и средств создания и заполнения машинной информационной базы при вводе системы в действие, достаточных для выполнения одной или более задач АС (ГОСТ 34.003, статья 2.18). |  |
| 3.4.8 автоматизированное рабочее место; АРМ; automated workplace | Программно-технический комплекс АС, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида. Примечание - Видами АРМ, например, являются АРМ оператора-технолога, АРМ инженера, АРМ проектировщика, АРМ бухгалтера и др. (ГОСТ 34.003, статья 2.22) |  |
| 3.4.9 пользователь автоматизированной системы; пользователь АС; AS user | Лицо, участвующее в функционировании АС или использующее результаты ее функционирования (ГОСТ 34.003, статья 2.1). |  |
| 3.4.10 функция автоматизированной системы; функция АС; AS function | Совокупность действий АС, направленная на достижение определенной цели (ГОСТ 34.003, статья 1.3). |  |
| 3.4.11 математическое обеспечение автоматизированной системы; математическое обеспечение АС; AS mathematical support | Совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, примененных в АС (ГОСТ 34.003, статья 2.6). |  |
| 3.4.12 программное обеспечение автоматизированной системы; программное обеспечение АС; AS software | Совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности АС (ГОСТ 34.003, статья 2.7). |  |
| 3.4.13 программное изделие в автоматизированной системе; программное изделие АС; program product in AS | Программное средство, изготовленное, прошедшее испытания установленного вида и поставляемое как продукция производственно-технического назначения для применения в АС (ГОСТ 34.003, статья 2.15). |  |
| 3.4.14 информационное обеспечение автоматизированной системы; информационное обеспечение АС; AS information support | Совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой в АС при ее функционировании (ГОСТ 34.003, статья 2.8). |  |
| 3.4.15 информационное средство; information facility | Комплекс упорядоченной относительно постоянной информации на носителе данных, описывающей параметры и характеристики заданной области применения и соответствующей документации, предназначенный для поставки пользователю. Примечание - Документация информационного средства может поставляться на носителе данных. (ГОСТ 34.003, статья 2.16) |  |
| 3.4.16 информационная база автоматизированной системы; информационная база АС; informational background of AS | Комплекс упорядоченной относительно постоянной информации на носителе данных, описывающей параметры и характеристики заданной области применения и соответствующей документации, предназначенный для поставки пользователю. Примечание - Документация информационного средства может поставляться на носителе данных. (ГОСТ 34.003, статья 2.19) |  |
| 3.4.17 входная информация автоматизированной системы; входная информация AC; AS input information | Информация, поступающая в АС в виде документов, сообщений, данных, сигналов, необходимая для выполнения функций АС (ГОСТ 34.003, статья 6.4). |  |
| 3.4.18 выходная информация автоматизированной системы; выходная информация АС; AS output information | Информация, получаемая в результате выполнения функций АС и выдаваемая на объект ее деятельности, пользователю или в другие системы (ГОСТ 34.003, статья 6.5). |  |
| 3.4.19 оперативная информация автоматизированной системы; оперативная информация АС; AS rapid information | Информация, отражающая на данный момент времени состояние объекта, на который направлена деятельность АС (ГОСТ 34.003, статья 6.6). |  |
| 3.4.20 нормативно-справочная информация автоматизированной системы; нормативно-справоч-ная информация АС; AS normative reference Information | Информация, заимствованная из нормативных документов и справочников и используемая при функционировании АС (ГОСТ 34.003, статья 6.7). |  |
| 3.4.21 методическое обеспечение автоматизированной системы; методическое обеспечение АС; AS methodical support | Совокупность документов, описывающих технологию функционирования АС, методы выбора и применения пользователями технологических приемов для получения конкретных результатов при функционировании АС (ГОСТ 34.003, статья 2.4). |  |
| 3.4.22 техническое обеспечение автоматизированной системы; техническое обеспечение АС; AS hardware | Совокупность всех технических средств, используемых при функционировании АС (ГОСТ 34.003, статья 2.5). |  |
| 3.4.23 организационное обеспечение автоматизированной системы; организационное обеспечение АС; AS organizational support | Совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала АС в условиях функционирования, проверки и обеспечения работоспособности АС (ГОСТ 34.003, статья 2.3). |  |
| 3.4.24 правовое обеспечение автоматизированной системы; правовое обеспечение АС | Совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения при функционировании АС и юридический статус результатов ее функционирования. Примечание - Правовое обеспечение реализуют в организационном обеспечении АС. (ГОСТ 34.003, статья 2.10) |  |
| 3.4.25 надежность автоматизированной системы; надежность АС; AS reliability | Комплексное свойство АС сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность АС выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации. Примечание - Надежность АС включает свойства безотказности и ремонтопригодности AC, a в некоторых случаях и долговечности технических средств АС. (ГОСТ 34.003, статья 3.11) |  |
| 3.4.26 живучесть автоматизированной системы; живучесть АС; AS survivability | Свойство AC, характеризуемое способностью выполнять установленный объем функций в условиях воздействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах (ГОСТ 34.003, статья 3.12). |  |
| 3.4.27 взаимодействие автоматизированных систем; взаимодействие АС; AS interaction | Обмен данными, командами и сигналами между функционирующими АС (ГОСТ 34.003, статья 4.8). |  |
| 3.4.28 диалоговый режим выполнения функции автоматизированной системы; диалоговый режим выполнения функции АС; AS conversational mode | Режим выполнения функции АС, при котором человек управляет решением задачи, изменяя ее условия и (или) порядок функционирования АС на основе оценки информации, представляемой ему техническими средствами АС (ГОСТ 34.003, статья 4.11). |  |
| 3.4.29 документация на автоматизированную систему; документация на АС | Комплекс взаимоувязанных документов, в котором полностью описаны все решения по созданию и функционированию системы, а также документов, подтверждающих соответствие системы требованиям технического задания и готовность ее к эксплуатации (функционированию) (ГОСТ 34.003, статья 5.1). |  |
| 3.4.30 техническое задание на автоматизированную систему; ТЗ на АС; AS design specification | Документ, оформленный в установленном порядке и определяющий цели создания АС, требования к АС и основные исходные данные, необходимые для ее разработки, а также план-график создания АС (ГОСТ 34.003, статья 5.3). |  |
| 3.4.31 проектно-сметная документация на автоматизированную систему; проектно-сметная документация на АС | Часть документации на АС, разрабатываемая для выполнения строительных и монтажных работ, связанных с созданием АС. |  |
| 3.4.32 технический проект автоматизированной системы; технический проект AC; AS technical project | Комплект проектных документов на АС, разрабатываемый на стадии «Технический проект», утвержденный в установленном порядке, содержащий основные проектные решения по системе в целом, ее функциям и всем видам обеспечения АС и достаточный для разработки рабочей документации на АС (ГОСТ 34.003, статья 5.4). |  |
| 3.4.33 рабочая документация на автоматизированную систему; рабочая документация на АС; AS contractor documentation | Комплект проектных документов на АС, разрабатываемый на стадии «Рабочая документация», содержащий взаимоувязанные решения по системе в целом, ее функциям, всем видам обеспечения АС, достаточные для комплектации, монтажа, наладки и функционирования АС, ее проверки и обеспечения работоспособности. Примечание - Рабочая документация на АС включает документацию на входящие в систему программно-технические, программно-методические комплексы и компоненты технического, программного и информационного обеспечения. (ГОСТ 34.003, статья 5.5) |  |
| 3.4.34 приёмочная документация на автоматизированную систему; приемочная документация | Документация, фиксирующая сведения, подтверждающие готовность АС к приемке ее в эксплуатацию, соответствие АС требованиям нормативных документов (ГОСТ 34.003, статья 5.2). |  |
| 3.4.35 эксплуатационная документация на автоматизированную систему; эксплуатационная документация на АС; maintenance documentation of AS | Часть рабочей документации на АС, предназначенная для использования при эксплуатации системы, определяющая правила действия персонала и пользователей системы при ее функционировании, проверке и обеспечении ее работоспособности (ГОСТ 34.003, статья 5.6). |  |
| 3.4.36 технорабочий проект автоматизированной системы; технорабочий проект АС | Комплект проектных документов АС, утвержденный в установленном порядке и содержащий решения в объеме технического проекта и рабочей документации на АС (ГОСТ 34.003, статья 5.7). |  |
| 3.4.37 этап создания автоматизированной системы; этап создания АС; AS making fase | Часть стадии создания АС, выделенная по соображениям единства характера работ и (или) завершающего результата или специализации исполнителей (ГОСТ 34.003, статья 4.4). |  |
| 3.4.38 эксплуатационный персонал автоматизированной системы; эксплуатационный персонал AC; AS maintenance staff |  |  |
| 3.4.39 задача автоматизированной системы; задача АС; AS problem | Функция или часть функции АС, представляющая собой формализованную совокупность автоматических действий, выполнение которых приводит к результату заданного вида (ГОСТ 34.003, статья 1.4). |  |
| ## 4 Чрезвычайные ситуации. Общие понятия |  |  |
| 4.1 чрезвычайная ситуация; ЧС | Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Примечание - Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные). (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.1.1) |  |
| 4.2 риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС | Вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.1.11). |  |
| 4.3 зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС | Территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.1.17). |  |
| 4.4 зона бедствия | Часть зоны чрезвычайной ситуации, требующая дополнительной и немедленно предоставляемой помощи и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.1.19). |  |
| 4.5 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях; РСЧС | Объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций. Примечание - РСЧС имеет пять уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.2.1) |  |
| 4.6 функциональная подсистема РСЧС; ФП РСЧС | Составная часть РСЧС, созданная федеральными органами исполнительной власти для организации работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов. Примечание – Организация, состав сил и средств функциональных подсистем, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной власти по согласованию с МЧС России. |  |
| 4.7 территориальная подсистема РСЧС | Составная часть РСЧС, созданная в субъектах Российской Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий. Примечание – Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. |  |
| 4.8 силы и средства РСЧС | Силы и средства территориальных, функциональных и ведомственных или отраслевых подсистем и звеньев РСЧС, предназначенные или привлекаемые для выполнения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.2.14). |  |
| 4.9 орган руководства РСЧС | Структурное подразделение или функциональная структура органа исполнительной власти Российской Федерации соответствующего уровня, предназначенное для непосредственного руководства деятельностью по предупреждению чрезвычайных ситуаций и их ликвидации на подведомственной территории или объектах народного хозяйства в пределах имеющихся полномочий (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.2.3). |  |
| 4.10 орган повседневного управления РСЧС | Структурное подразделение органа руководства РСЧС соответствующего уровня, осуществляющее оперативное управление и контроль за функционированием ее подсистем и звеньев, в пределах имеющихся полномочий (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.2.4). |  |
| 4.11 комиссия по чрезвычайным ситуациям; комиссия по ЧС | Функциональная структура органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, а также органа управления объектом народного хозяйства, осуществляющая в пределах своей компетенции руководство соответствующей подсистемой или звеном РСЧС либо проведением всех видов работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидации. Примечание – Выделяют следующие виды комиссий: территориальные, ведомственные и объектовые. (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.2.5) |  |
| 4.12 информационно-управляющая система РСЧС; ИУС РСЧС | Система, предназначенная для сбора, комплексной обработки оперативной информации о чрезвычайных ситуациях и информационного обмена между различными подсистемами и звеньями РСЧС, а также для обеспечения передачи органами повседневного управления необходимых указаний силам и средствам ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.2.13). |  |
| 4.13 предупреждение чрезвычайных ситуаций; предупреждение ЧС | Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение жизни и здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.3.1). |  |
| 4.14 предотвращение чрезвычайных ситуаций; предотвращение ЧС | Комплекс правовых, организационных, экономических, инженерно-технических, эколого-защитных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирования и профилактики возникновения источников чрезвычайной ситуации, а также на подготовку к чрезвычайным ситуациям (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.3.2). |  |
| 4.15 защита населения в чрезвычайных ситуациях; защита населения в ЧС | Совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.3.7). |  |
| 4.16 обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях; обучение населения действиям в ЧС | Целенаправленное приобретение и закрепление населением знаний, необходимых при защите от опасностей, вызванных источниками чрезвычайной ситуации, а также при участии в проведении неотложных работ в зонах чрезвычайной ситуации и очагах поражения (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.3.8). |  |
| 4.17 эвакуация населения | Комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.3.16). |  |
| 4.18 план эвакуации; evacuation map | Чертеж или рисунок, который отражает опасные зоны и обозначает положение безопасных зон или пределы, за которые необходимо эвакуировать людей для предотвращения вреда, который могут нанести волны цунами. |  |
| 4.19 экстренное реагирование на чрезвычайную ситуацию; экстренное реагирование на ЧС | Осуществление взаимосвязанных действий органов руководства и повседневного управления РСЧС по незамедлительному получению информации о факте возникновения чрезвычайной ситуации, своевременному оповещению об этом населения и заинтересованных организаций, а также уточнению и анализу обстановки, принятию решений и организации действий сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГОСТ Р 22.0.02, статья 2.4.1). |  |
| 4.20 природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС | Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей Примечание – Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам. (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.1.1) |  |
| 4.21 источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС | Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.1.2). |  |
| 4.22 опасное природное явление | Событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.1.5). Примечание – В иностранной литературе на английском языке применяется термин «natural hazard». |  |
| 4.23 стихийное бедствие | Разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.1.6). |  |
| 4.24 природно-техно- генная катастрофа | Разрушительный процесс, развивающийся в результате нарушения нормального взаимодействия технологических объектов с компонентами окружающей природной среды, приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению объектов экономики и компонентов окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.1.7). |  |
| 4.25 поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника природной ЧС | Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.1.3). |  |
| 4.26 поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника природной ЧС | Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.1.4). |  |
| 4.27 прогнозирование возникновения источников природных чрезвычайных ситуаций; прогнозирование возникновения природных ЧС | Заблаговременное определение вероятности возникновения источников природных ЧС и их интенсивности (ГОСТ Р 22.0.11, статья 3.5). |  |
| 4.28 прогнозирование природных чрезвычайных ситуаций; прогнозирование природных ЧС | Заблаговременное определение вероятности возникновения последствий природных ЧС на основе анализа и прогнозирование источников природных ЧС и их воздействия на население, территорию и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.11, статья 3.6). |  |
| 4.29 последствия природных чрезвычайных ситуаций; последствия природных ЧС | Социальный, экономический и экологический ущербы в результате воздействия источников природных ЧС на население, территорию и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.11, статья 3.8). |  |
| 4.30 ущерб социальный | Безвозвратные и санитарные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление трудоспособности, морально-психологические издержки снижение уровня жизни (ГОСТ Р 22.0.11, статья 3.9). |  |
| 4.31 ущерб экономический | Материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы экономики, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей (ГОСТ Р 22.0.11, статья 3.10). |  |
| 4.32 ущерб экологический | Ущерб, нанесенный окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.11, статья 3.11). |  |
| 4.33 зона природной чрезвычайной ситуации; зона природной ЧС | Территория или акватория, на которой в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла природная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.1.8). |  |
| 4.34 зона вероятной природной чрезвычайной ситуации; зона вероятной природной ЧС | Территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения природной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.1.9). |  |
| 4.35 сейсмическое районирование | Заблаговременное выделение областей, районов или отдельных участков местности на поверхности Земли по степени потенциальной сейсмической опасности, осуществляемое на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных и физико-географических данных. |  |
| 4.36 цунамирайонирование | Заблаговременное выделение областей, районов или отдельных участков местности на поверхности Земли по степени потенциальной опасности воздействия цунами, осуществляемое на базе комплексного анализа физико-географических и океанологических данных. |  |
| ## 5 Природные чрезвычайные ситуации |  |  |
| ## 5.1 Сейсмические события |  |  |
| 5.1.1 землетрясение | Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.2.9). Примечание – В иностранной литературе на английском языке применяется термин «еarthquake». |  |
| 5.1.2 интенсивность землетрясения; earthquake intensity | Качественная мера сотрясения грунта, определяемая степенью разрушения построенных людьми зданий, характером изменений земной поверхности и данными об испытанных людьми ощущениях. |  |
| 5.1.3 сейсмическая шкала | Шкала для оценки интенсивности землетрясения на поверхности Земли (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.2.8). |  |
| 5.1.4 магнитуда землетрясения; magnitude of earthquake | Мера мощи землетрясения, связанная с величиной сейсмической энергии, высвобожденной в очаге землетрясения; определяется по амплитудам сейсмических волн. Примечания 1 Численное значение магнитуды определяется как десятичный логарифм амплитуды наибольшего колебания грунта, записанного при прохождении сейсмической волны того или иного типа, с внесением стандартной поправки, учитывающей расстояние от эпицентра, и не зависит от места регистрации землетрясения. 2 Различают три основных вида магнитуды: рихтеровскую (локальную) магнитуду, магнитуду по объемным продольным волнам и магнитуду по поверхностным волнам. 3 Опасные цунами возникают часто при значении магнитуды 8 и более, и редки при значении магнитуды менее 7. 4 Численные оценки магнитуды по разным типам волн и по данным разных сейсмических станций обычно согласуются в пределах ± (0,30,4). |  |
| 5.1.5 сейсмический момент; seismic moment | Оценка интенсивности землетрясения, связанная с усилением сил, действующих в зоне сдвига и определяемая как произведение трех величин: площади разрывы (разлома очаговой трещины), среднего значения дислокации или скачка смещения, возникшего при разрыве, и модуля сдвига горных пород. Примечание  На практике сейсмический момент определяется по наблюдениям длиннопериодных сейсмических волн, геодезическим и геологическим данным. |  |
| 5.1.6 сейсмическая волна | Упругие колебания, распространяющиеся в Земле от очагов землетрясений и взрывов (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.2.7). Примечание – В иностранной литературе на английском языке применяется термин «earthquake wave». |  |
| 5.1.7 продольные сейсмические волны; P- волны | Сейсмические волны сжатия и растяжения, распространяющиеся от источника сейсмических колебаний через толщу горных пород и представляющие собой чередование зон сжатия и разрежения горных пород, при которых колебание частиц горных пород происходит вдоль направления распространения волн. Примечание – Краткий термин Р-волны происходит от английского термина «primary wave» (первичные волны), характеризующего продольные волны как самые быстрые сейсмические волны. |  |
| 5.1.8 поперечные сейсмические волны; S-волны | Сейсмические волны сдвига, которые распространяются от источника сейсмических колебаний через толщу горных пород, при этом колебание частиц горных пород происходит поперек направления распространения волн. Примечание – Краткий термин S-волны происходит от английского термина «secondary wave» (вторичные волны), скорость распространения которых примерно в 1,7-1,8 раза медленнее, чем у продольных волн. |  |
| 5.1.9 поверхностные сейсмические волны | Сейсмические волны, которые распространяются вдоль поверхности Земли, захватывая лишь неглубокую зону под ней. Примечание – Скорость распространения поверхностных сейсмических волн меньше скорости распространения поперечных волн. Существуют два типа поверхностных волн: волны Лява и Релея (см. 5.1.10 и 5.1.11). |  |
| 5.1.10 волны Лява | Поверхностные сейсмические волны, при распространении которых происходит только горизонтальное смещение частиц перпендикулярно направлению движения волны. |  |
| 5.1.11 волны Релея | Поверхностные сейсмические волны, при распространении которых частицы совершают колебания только в вертикальной плоскости, проходящей перпендикулярно направлению распространения волны. |  |
| 5.1.12 годограф | Зависимость времени пробега сейсмических волн определенного типа от расстояния. Примечание – Сейсмические волны разных типов имеют различные годографы. |  |
| 5.1.13 длина волны | Расстояние между соседними гребнями или впадинами волны. |  |
| 5.1.14 длительность сильных колебаний | Интервал времени между первым и последним пиками сильнейших колебаний грунта, имеющими амплитуду выше определенного значения. Примечание - Обычно это 2050 % от максимального значения. |  |
| 5.1.15 время вступления; arrival time | Момент абсолютного времени, когда сейсмическая волна определенного типа достигает сейсмического прибора. |  |
| 5.1.16 очаг землетрясения; earthquake source | Область возникновения разрывов и дислокаций в литосфере (твердой оболочке) Земли, являющихся причиной землетрясения. Примечание - Размер очага цунамигенного землетрясения может достигать 1200 км. |  |
| 5.1.17 гипоцентр землетрясения; hypocenter of earthquake | Начальная точка процесса формирования очага землетрясения. |  |
| 5.1.18 глубина сейсмического гипоцентра; глубина гипоцентра; depth of seismic hypocenter | Расстояние по вертикали от дна океана или от поверхности земли до гипоцентра. |  |
| 5.1.19 эпицентр землетрясения; epicenter of earthquake | Проекция гипоцентра землетрясения на земную поверхность. |  |
| 5.1.20 эпицентральное расстояние | Расстояние от эпицентра землетрясения до сейсмической станции, измеренное по дуге большого круга Земли. |  |
| 5.1.21 прогноз землетрясения; earthquake forecast | Конкретное указание на место или район возникновения вероятного землетрясения, интервал времени и магнитуды, в пределах которых ожидается землетрясение. Примечание - Прогноз землетрясения должен давать существенное уточнение относительно долговременных оценок опасности и частоты землетрясений, выполненных при сейсмическом районировании. |  |
| 5.1.22 прогнозирование землетрясений; earthquake prediction | Деятельность по определению или уточнению места или района возникновения вероятного землетрясения, интервалов времени и магнитуды, в пределах которых ожидается землетрясение. Примечание - Уточнение осуществляют относительно долговременных оценок, выполненных при сейсмическом районировании. |  |
| 5.1.23 предвестник землетрясения | Один из признаков предстоящего или вероятного землетрясения, выражаемый в виде малых колебаний, деформаций земной поверхности, изменений параметров геофизических полей, состава и режима подземных вод, состояния и свойств вещества в зоне очага вероятного землетрясения (ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03, статья 3.2.13). |  |
| 5.1.24 афтершоки; aftershoks | Повторные сейсмические толчки, меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом, возникающие вблизи очага сильнейшего в данной серии землетрясений в течение часов, дней, недель или месяцев. |  |
| 5.1.25 сейсмограф; seismograf | Прибор для регистрации параметров движений земной поверхности, вызываемых сейсмическими волнами. |  |
| 5.1.26 сейсмометр; seismometer | Датчик сейсмографа, преобразующий составляющую перемещения или скорости движений земной поверхности в электрические сигналы. |  |
| 5.1.27 акселерограф | Сейсмограф для регистрации ускорений движения земной поверхности грунта как функции времени. |  |
| ## 5.2 Колебания уровня моря |  |  |
| 5.2.1 прилив; tide | Ритмический, попеременный подъем и спад уровня моря, возникающий почти на всей поверхности Земли, и являющийся следствием гравитационного воздействия Луны, и в меньшей степени Солнца, действующего одинаково на различные части вращающейся Земли. |  |
| 5.2.2 приливная амплитуда; tide amplitude | Половина разницы между следующими друг за другом подъемом и спадом высоты воды. |  |
| 5.2.3 уровень моря; sea level | Положение свободной поверхности Мирового океана, измеряемое по отвесной линии относительно некоторого условного начала отсчёта. Примечание - Это положение определяется законом тяготения, моментом вращения Земли, температурой, приливами и другими факторами. Различают «мгновенный», приливной, среднесуточный, среднемесячный, среднегодовой и среднемноголетний уровни моря. |  |
| 5.2.4 средний уровень моря; mean sea level | Величина уровня моря, которая вычисляется, исходя из замеров уровней моря, снимаемых периодически в течение длительного времени. Примечание - Постоянный в каждой точке среднемноголетний уровень моря принимается за исходный уровень, от которого отсчитываются высоты на суше. Для отсчёта глубин морей с малыми приливами этот уровень принимается за нуль глубин — отметку уровня воды, от которой отсчитываются глубины в соответствии с требованиями судоходства. В России и большинстве других странах бывшего СССР, а также в Польше, абсолютные высоты точек земной поверхности отсчитывают от среднемноголетнего уровня Балтийского моря, определённого от нуля футштока в Кронштадте. |  |
| 5.2.5 сейши; seiches | Стоячие волны отдельной замкнутой или частично замкнутой акватории, имеющие характер стоячих колебаний. |  |
| 5.2.6 подъем уровня моря; sea level rise | Повышение уровня моря, связанное с приливами, цунами, тропическими циклонами, нагонами и другими метеорологическими явлениями. |  |
| 5.2.7 штормовой нагон; storm surge | Повышение уровня моря в береговой зоне, в результате переноса в нее воды из открытого моря под воздействием градиента атмосферного давления и ветра. |  |
| 5.2.8 вероятный максимальный уровень воды; probable maximum water level | Гипотетический уровень воды, который может возникнуть в результате наиболее неблагоприятного сочетания гидрометеорологических, сейсмических и других геофизических факторов, которые считаются возможными в данном регионе, при условии, что каждый из этих факторов максимально влияет на данный регион. |  |
| 5.2.9 мареограф; mareograph | Прибор для измерения и непрерывной автоматической регистрации колебаний уровня моря (ГОСТ 18458, пункт 29). Примечание - Обычно чувствительным элементом мареографа служил поплавок. Современные приборы для измерения уровня моря (tide gauges) строятся на основе датчиков, преобразующих измеряемую величину в электрические сигналы. |  |
| 5.2.10 водомерный пост; tide station | Место, где проводятся наблюдения за уровнем воды в водоёме, в частности, за уровнем моря. Примечание - В литературе применяют термин-синоним «мареографный пост». |  |
| 5.2.11 мареограмма; mareogram | Запись, сделанная мареографом. Примечание - В литературе мареограммой принято называть любое графическое представление подъемов и спадов уровня моря, с условием того, что по оси абсцисс откладывается время а по оси ординат высота воды; обычно используется для измерения приливов а также для демонстрации цунами. |  |
| 5.2.12 фоновые колебания уровня моря | Колебания уровня моря, характерные для любого периода наблюдений, включающие приливы, барические изменения уровня, штормовой нагон, сейши и ветровое волнение. |  |
| ## 5.3 Цунами |  |  |
| 5.3.1 цунами; tsunami | Морские гравитационные волны с типичными периодами от 1-2 минут до нескольких часов и длинами от нескольких сотен метров до тысячи километров, возникающие при подводных землетрясениях, извержениях вулканов и подводных оползнях (редко – при падении космических тел). Примечания 1 Согласно ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03 цунами относится к опасным гидрологическим явлениям. 2 Скорость распространения цунами составляет от 50 до 1000 км/ч и прямо зависит от глубины океана. Высота волны в области возникновения составляет 0,1-5 м, у побережий  10-50 м. Цунами могут возникать также вследствие подводных оползней, обвалов, взрывных вулканических извержений и т.п. |  |
| 5.3.2 метеорологическое цунами; meteorological tsunami | Волны, подобные цунами и ассоциирующиеся с ним, вызванные изменением атмосферного давления и другими атмосферными возмущениями. Примечание - В литературе применяют термин-синоним «атмосферное цунами». |  |
| 5.3.3 амплитуда цунами; tsunami amplitude | Абсолютная величина разницы между отдельным пиком или впадиной цунами и уровнем моря в спокойным состоянии или половина разницы между смежными пиком и впадиной. |  |
| 5.3.4 ведущая волна цунами; tsunami leading wave | Первая прибывшая волна цунами. Примечание - В некоторых случаях ведущая волна вызывает сначала понижение уровня воды, а в других случаях, повышение уровня воды. Когда возникает понижение уровня воды, наблюдается отступление моря от береговой линии. |  |
| 5.3.5 средняя высота волны цунами; tsunami mean height | Средняя высота цунами, измеряемая от подошвы волны до гребня после исключения приливных колебаний. |  |
| 5.3.6 время добегания волны цунами; tsunami travel time | Время, необходимое для распространения первой волны цунами от эпицентра до заданной точки на побережье. |  |
| 5.3.7 время подхода волны цунами; tsunami arrival time | Время первого максимума волн цунами. |  |
| 5.3.8 гребень волны; wave crest | Самая высокая часть волны, возвышающаяся над неподвижным уровнем воды. |  |
| 5.3.9 длина волны цунами; tsunami wave length | Расстояние между соседними гребнями или впадинами волны цунами. |  |
| 5.3.10 период волны цунами; tsunami period | Интервал времени между двумя соседними гребнями или впадинами волны цунами. |  |
| 5.3.11 интенсивность цунами; tsunami intensity | Оценка величины цунами, основанная на макроскопических измерениях эффектов воздействия цунами на людей, строения, морские суда различных размеров. Примечание - Цунами классифицируют по магнитуде. Магнитуда цунами m определяется, по аналогии с магнитудой землетрясений, как логарифм максимальной высоты волны h, измеренной стандартным мареографом у береговой линии или на расстоянии от 10 до 3 км от источника цунами. Вычисляют по формуле m = 3,39 • lg h, где h - максимальная высота волны, м. |  |
| 5.3.12 заплеск; inundation maximum | Максимальное горизонтальное проникновение цунами от береговой линии. |  |
| 5.3.13 отступание моря; recession | - Опускание уровня моря предшествующее затоплению, сопутствующему цунами. Примечание  Береговая линия отодвигается в сторону моря, иногда на километр и более, открывая морское дно, рифы и рыбу. Отступание моря это естественный предупреждающий знак приближения цунами. |  |
| 5.3.14 подошва волны; wave trough | Самая низкая часть волны. |  |
| 5.3.15 бор цунами; tsunami bore | Крутой, бушующий, быстро передвигающийся фронт волны цунами, обычно возникающий в устье реки. Примечание - В литературе применяют термин-синоним «приливная волна цунами». |  |
| 5.3.16 распространение цунами; tsunami propagation | Движение волны цунами во всех направлениях от места, в котором оно было вызвано. Примечание - Скорость распространения зависит от глубины моря или океана. Основная энергия цунами распространяется по направлению, которое ортогонально направлению зоны разлома при землетрясении. |  |
| 5.3.17 резонанс цунами; tsunami resonance | Возрастание амплитуды и продолжительности вызванных цунами колебаний уровня моря в бухтах, заливах или на шельфе вследствие резонанса – совпадения частоты волн цунами с собственной частотой колебательной системы, образующейся в водном объекте. |  |
| 5.3.18 трансокеанское цунами; ocean-wide tsunami | Цунами, способное причинить значительный ущерб не только конкретному региону, в котором оно возникло, но и вдоль всего океана. |  |
| 5.3.19 локальное цунами; local tsunami | Цунами, возникающее в близлежащем источнике, разрушительные эффекты которого ограничиваются побережьями, расположенными в 100 км от эпицентра. |  |
| 5.3.20 региональное цунами; regional tsunami | Цунами, приводящее к разрушениям в конкретном географическом регионе, в основном, отстоящем от эпицентра на расстояние около 1000 км. |  |
| 5.3.21 историческое цунами; historical tsunami | Цунами, возникновение которого было зафиксировано очевидцами или при помощи инструментальных наблюдений, и которое было внесено в архивные записи. |  |
| 5.3.22 палеоцунами; paleotsunami | Цунами, случившееся до исторических записей или для которого не существует письменных данных о наблюдениях. |  |
| 5.3.23 ущерб от цунами; tsunami damage | Ущерб или вред, причиненный разрушительным цунами. Примечание - Более конкретно вред, принесенный цунами оценивается исходя из суммы следующих показателей: количество умерших и раненных, количество уничтоженных, частично уничтоженных, затопленных или сгоревших строений, другой ущерб, причиненный имуществу. |  |
| 5.3.24 численное моделирование цунами; tsunami numerical modelling | Математические расчеты, в которых строится ожидаемая картина цунами и его последствия. Примечание - Обычно единственный способ определить потенциальные последствия и подъем воды – это численное моделирование, так как данные от прошлых цунами являются недостаточными. |  |
| 5.3.25 оценка опасности цунами | Оценка риска для населения и прибрежных сооружений на определенной территории, характеризуемая вероятностью появления цунами различной интенсивности от источников различного вида. |  |
| 5.3.26 краевые захваченные волны | Захваченные шельфом волны, распространяющиеся вдоль берега, которые возникают вследствие эффекта полного внутреннего отражения, когда часть волн не может покинуть мелководную область и уйти в глубокий океан, если источник волн находится в пределах протяжённого шельфа. |  |
| 5.3.27 зона затопления; inundated area | Территория, временно затопляемая паводками, заливаемая водой при цунами. |  |
| 5.3.28 цунамигенность | Возможность возникновения цунами |  |

## Алфавитный указатель терминов на русском языке

| АИС СПЦ | 3.2.5 |
| --- | --- |
| акселерограф | 5.1.27 |
| амплитуда приливная | 5.2.2 |
| амплитуда цунами | 5.3.3 |
| АРМ | 3.4.8 |
| AC | 3.2.3 |
| АСИВ | 3.2.6 |
| АСПЦ | 3.2.4 |
| афтершоки | 5.1.24 |
| база автоматизированной системы информационная | 3.4.16 |
| база АС информационная | 3.4.16 |
| бедствие стихийное | 4.23 |
| бор цунами | 5.3.15 |
| вероятность ложных тревог | 3.3.10 |
| вероятность пропуска цунами | 3.3.11 |
| взаимодействие автоматизированных систем | 3.4.27 |
| взаимодействие АС | 3.4.27 |
| воздействие источника природной чрезвычайной ситуации поражающее | 4.26 |
| воздействие источника природной ЧС поражающее | 4.26 |
| волна цунами ведущая | 5.3.4 |
| волна цунами приливная | 5.3.15 |
| волна сейсмическая | 5.1.6 |
| волны захваченные краевые | 5.3.26 |
| волны Лява | 5.1.10 |
| волны Релея | 5.1.11 |
| волны сейсмические поверхностные | 5.1.9 |
| волны сейсмические поперечные | 5.1.8 |
| волны сейсмические продольные | 5.1.7 |
| время вступления | 5.1.15 |
| время добегания волны цунами | 5.3.6 |
| время подхода волны цунами | 5.3.7 |
| высота волны цунами средняя | 5.3.5 |
| гипоцентр землетрясения | 5.1.17 |
| глубина гипоцентра | 5.1.18 |
| глубина сейсмического гипоцентра | 5.1.18 |
| годограф | 5.1.12 |
| готовность к цунами | 3.3.1 |
| гребень волны | 5.3.8 |
| длина волны | 5.1.13 |
| длина волны цунами | 5.3.9 |
| длительность сильных колебаний | 5.1.14 |
| документация на автоматизированную систему | 3.4.29 |
| документация на автоматизированную систему приемочная | 3.4.34 |
| документация на автоматизированную систему проектно-сметная | 3.4.31 |
| документация на автоматизированную систему рабочая | 3.4.33 |
| документация на автоматизированную систему эксплуатационная | 3.4.35 |
| документация на АС | 3.4.29 |
| документация на АС приёмочная | 3.4.34 |
| документация на АС проектно-сметная | 3.4.31 |
| документация на АС рабочая | 3.4.33 |
| документация на АС эксплуатационная | 3.4.35 |
| живучесть автоматизированной системы | 3.4.26 |
| живучесть АС | 3.4.26 |
| задание на автоматизированную систему техническое | 3.4.30 |
| задача автоматизированной системы | 3.4.39 |
| задача АС | 3.4.39 |
| заплеск | 5.3.12 |
| защита населения в чрезвычайных ситуациях | 4.15 |
| защита населения в ЧС | 4.15 |
| землетрясение | 5.1.1 |
| значение параметра цунами пороговое | 3.3.17 |
| зона бедствия | 4.4 |
| зона ближняя | 3.3.7 |
| зона вероятной природной чрезвычайной ситуации | 4.34 |
| зона вероятной природной ЧС | 4.34 |
| зона дальняя | 3.3.8 |
| зона затопления | 5.3.27 |
| зона природной чрезвычайной ситуации | 4.33 |
| зона природной ЧС | 4.33 |
| зона чрезвычайной ситуации | 4.3 |
| зона ЧС | 4.3 |
| изделие в автоматизированной системе комплектующее | 3.4.6 |
| изделие в АС комплектующее | 3.4.6 |
| изделие программное в автоматизированной системе | 3.4.13 |
| изделие программное АС | 3.4.13 |
| интенсивность землетрясения | 5.1.2 |
| интенсивность цунами | 5.3.11 |
| информация автоматизированной системы входная | 3.4.17 |
| информация автоматизированной системы выходная | 3.4.18 |
| информация автоматизированной системы нормативно-справочная | 3.4.20 |
| информация автоматизированной системы оперативная | 3.4.19 |
| информация AC входная | 3.4.17 |
| информация АС выходная | 3.4.18 |
| информация АС нормативно-справочная | 3.4.20 |
| информация АС оперативная | 3.4.19 |
| ИОЦ | 3.1.10 |
| источник природной чрезвычайной ситуации | 4.21 |
| источник природной ЧС | 4.21 |
| ИУС РСЧС | 4.12 |
| карта времени добегания волны цунами | 3.3.3 |
| катастрофа природно-техногенная | 4.24 |
| колебания уровня моря фоновые | 5.2.12 |
| комиссия по чрезвычайным ситуациям | 4.11 |
| комиссия по ЧС | 4.11 |
| комплекс программно-технический автоматизированной системы | 3.4.7 |
| комплекс средств автоматизации автоматизированной системы | 3.4.4 |
| компонент автоматизированной системы | 3.4.5 |
| компонент АС | 3.4.5 |
| КСА AC | 3.4.4 |
| магнитуда землетрясения | 5.1.4 |
| мареограмма | 5.2.11 |
| место рабочее автоматизированное | 3.4.8 |
| мареограф | 5.2.9 |
| моделирование цунами численное | 5.3.24 |
| модернизация СПЦ | 3.4.1 |
| момент сейсмический | 5.1.5 |
| нагон штормовой | 5.2.7 |
| надежность автоматизированной системы | 3.4.25 |
| надежность АС | 3.4.25 |
| обеспечение автоматизированной системы информационное | 3.4.14 |
| обеспечение автоматизированной системы математическое | 3.4.11 |
| обеспечение автоматизированной системы методическое | 3.4.21 |
| обеспечение автоматизированной системы организационное | 3.4.23 |
| обеспечение автоматизированной системы правовое | 3.4.24 |
| обеспечение автоматизированной системы программное | 3.4.12 |
| обеспечение автоматизированной системы техническое | 3.4.22 |
| обеспечение АС информационное | 3.4.14 |
| обеспечение АС математическое | 3.4.11 |
| обеспечение АС методическое | 3.4.21 |
| обеспечение АС организационное | 3.4.23 |
| обеспечение АС правовое | 3.4.24 |
| обеспечение АС программное | 3.4.12 |
| обеспечение АС техническое | 3.4.22 |
| обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях | 4.16 |
| обучение населения действиям в ЧС | 4.16 |
| орган повседневного управления РСЧС | 4.10 |
| орган руководства РСЧС | 4.9 |
| органы повседневного управления ФП РСЧС-ЦУНАМИ | 3.1.6 |
| органы управления ФП РСЧС-ЦУНАМИ постоянно действующие | 3.1.5 |
| органы ФП РСЧС-ЦУНАМИ координационные | 3.1.4 |
| отмена предупреждения об угрозе цунами | 3.3.15 |
| отступание моря | 5.3.13 |
| оценка опасности цунами | 5.3.25 |
| очаг землетрясения | 5.1.16 |
| очередь автоматизированной системы | 3.4.3 |
| очередь АС | 3.4.3 |
| палеоцунами | 5.3.22 |
| период волны цунами | 5.3.10 |
| персонал автоматизированной системы эксплуатационный | 3.4.38 |
| персонал AC эксплуатационный | 3.4.38 |
| план эвакуации | 4.18 |
| подошва волны | 5.3.14 |
| подсистема СПЦ гидрофизическая | 3.2.2 |
| подсистема СПЦ сейсмологическая | 3.2.1 |
| подсистема гидрофизическая | 3.2.2 |
| подсистема предупреждения о цунами РСЧС функциональная | 3.1.3 |
| подсистема РСЧС территориальная | 4.7 |
| подсистема РСЧС функциональная | 4.6 |
| подсистема связи верхнего уровня | 3.2.9 |
| подсистема связи верхнего уровня АСПЦ | 3.2.9 |
| подсистема связи нижнего уровня | 3.2.10 |
| подсистема связи нижнего уровня АСПЦ | 3.2.10 |
| подсистема сейсмологическая | 3.2.1 |
| подъем уровня моря | 5.2.6 |
| пользователь автоматизированной системы | 3.4.9 |
| пользователь АС | 3.4.9 |
| последствия природных чрезвычайных ситуаций | 4.29 |
| последствия природных ЧС | 4.29 |
| пост водомерный | 5.2.10 |
| пост мареографный | 5.2.10 |
| предвестник землетрясения | 5.1.23 |
| предотвращение чрезвычайных ситуаций | 4.14 |
| предотвращение ЧС | 4.14 |
| предупреждение об угрозе цунами | 3.3.14 |
| предупреждение о вероятном возникновении цунами | 3.3.13 |
| предупреждение о возможности цунами | 3.3.13 |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций | 4.13 |
| предупреждение ЧС | 4.13 |
| прилив | 5.2.1 |
| прогноз землетрясения | 5.1.21 |
| прогноз цунами | 3.3.2 |
| прогнозирование возникновения источников природных чрезвычайных ситуаций | 4.27 |
| прогнозирование возникновения природных ЧС | 4.27 |
| прогнозирование землетрясений | 5.1.22 |
| прогнозирование природных чрезвычайных ситуаций | 4.28 |
| прогнозирование природных ЧС | 4.28 |
| проект технический автоматизированной системы | 3.4.32 |
| проект технический AC | 3.4.32 |
| проект технорабочий автоматизированной системы | 3.4.36 |
| проект технорабочий АС | 3.4.36 |
| ПТК АС | 3.4.7 |
| развитие автоматизированной системы | 3.4.2 |
| развитие АС | 3.4.2 |
| районирование сейсмическое | 4.35 |
| распространение цунами | 5.3.16 |
| расстояние эпицентральное | 5.1.20 |
| реагирование на чрезвычайную ситуацию экстренное | 4.19 |
| реагирование на ЧС экстренное | 4.19 |
| регламент системы предупреждения о цунами | 3.3.4 |
| регламент СПЦ | 3.3.4 |
| режим выполнения функции автоматизированной системы диалоговый | 3.4.28 |
| режим выполнения функции АС диалоговый | 3.4.28 |
| режим повышенной готовности системы предупреждения о цунами | 3.3.5 |
| режим повышенной готовности СПЦ | 3.3.5 |
| режим чрезвычайной ситуации системы предупреждения о цунами | 3.3.6 |
| режим ЧС СПЦ | 3.3.6 |
| резонанс цунами | 5.3.17 |
| риск возникновения чрезвычайной ситуации | 4.2 |
| риск ЧС | 4.2 |
| РСЧС | 4.5 |
| сейсмограф | 5.1.25 |
| сейсмометр | 5.1.26 |
| сейши | 5.2.5 |
| сигнал о цунами | 3.3.14 |
| силы и средства РСЧС | 4.8 |
| силы и средства ФП РСЧС-ЦУНАМИ | 3.1.7 |
| система автоматизированная | 3.2.3 |
| система информационная автоматизированная СПЦ | 3.2.5 |
| система информационного взаимодействия с ИУС РСЧС автоматизированная | 3.2.6 |
| система информационного обеспечения системы предупреждения о цунами автоматизированная | 3.2.5 |
| система оповещения | 3.1.8 |
| система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях Единая государственная | 4.5 |
| система предупреждения о цунами | 3.1.1 |
| система предупреждения о цунами автоматизированная | 3.2.4 |
| система предупреждения о цунами на Дальнем Востоке | 3.1.1 |
| система предупреждения о цунами Тихоокеанская | 3.1.2 |
| система РСЧС информационно-управляющая | 4.12 |
| система связи | 3.2.8 |
| система связи АСПЦ | 3.2.8 |
| система связи и оповещения | 3.1.8 |
| ситуация чрезвычайная | 4.1 |
| ситуация чрезвычайная природная | 4.20 |
| сообщение системы предупреждения о цунами | 3.3.12 |
| сообщение СПЦ | 3.3.12 |
| СП СПЦ | 3.2.1 |
| СПЦ | 3.1.1 |
| средство информационное | 3.4.15 |
| схема оповещения | 3.3.9 |
| ТЗ на АС | 3.4.30 |
| тревога цунами | 3.3.16 |
| ТСПЦ | 3.1.2 |
| уровень автоматизированной система информационного взаимодействия федеральный | 3.2.7 |
| уровень АСИВ федеральный | 3.2.7 |
| уровень воды максимальный вероятный | 5.2.8 |
| уровень моря | 5.2.3 |
| уровень моря средний | 5.2.4 |
| ущерб от цунами | 5.3.23 |
| ущерб социальный | 4.30 |
| ущерб экологический | 4.32 |
| ущерб экономический | 4.31 |
| фактор источника природной чрезвычайной ситуации поражающий | 4.25 |
| фактор источника природной ЧС поражающий | 4.25 |
| ФП РСЧС | 4.6 |
| ФП РСЧС-ЦУНАМИ | 3.1.3 |
| функция автоматизированной системы | 3.4.10 |
| функция АС | 3.4.10 |
| характеристики цунами динамические | 3.3.19 |
| характеристики цунами кинематические | 3.3.18 |
| центр информационно-обрабатывающий сейсмологический | 3.1.10 |
| центр наблюдений и предупреждения о цунами | 3.1.9 |
| центр цунами | 3.1.9 |
| цунами | 5.3.1 |
| цунами атмосферное | 5.3.2 |
| цунами историческое | 5.3.21 |
| цунами локальное | 5.3.19 |
| цунами метеорологическое | 5.3.2 |
| цунами региональное | 5.3.20 |
| цунами трансокеанское | 5.3.18 |
| цунамигенность | 5.3.28 |
| цунамирайонирование | 4.36 |
| ЦЦ | 3.1.9 |
| ЧС | 4.1 |
| ЧС природная | 4.20 |
| шкала сейсмическая | 5.1.3 |
| эвакуация населения | 4.17 |
| эпицентр землетрясения | 5.1.19 |
| этап создания автоматизированной системы | 3.4.37 |
| этап создания АС | 3.4.37 |
| явление опасное природное | 4.22 |

## Алфавитный указатель терминов на английском языке

| aftershoks | 5.1.24 |
| --- | --- |
| arrival time | 5.1.15 |
| AS | 3.2.3 |
| AS automation means complex | 3.4.4 |
| AS component | 3.4.5 |
| AS contractor documentation | 3.4.33 |
| AS conversational mode | 3.4.28 |
| AS design specification | 3.4.30 |
| AS evolution | 3.4.2 |
| AS function | 3.4.10 |
| AS hardware | 3.4.22 |
| AS information support | 3.4.14 |
| As input information | 3.4.17 |
| AS interaction | 3.4.27 |
| AS maintenance staff | 3.4.38 |
| AS making fase | 3.4.37 |
| AS mathematical support | 3.4.11 |
| AS methodical support | 3.4.21 |
| AS normative reference Information | 3.4.20 |
| AS organizational support | 3.4.23 |
| AS output information | 3.4.18 |
| AS problem | 3.4.39 |
| AS rapid information | 3.4.19 |
| AS reliability | 3.4.25 |
| AS sequence | 3.4.3 |
| AS software | 3.4.12 |
| AS survivability | 3.4.26 |
| AS technical project | 3.4.32 |
| AS user | 3.4.9 |
| automated system | 3.2.3 |
| automated workplace | 3.4.8 |
| depth of seismic hypocenter | 5.1.18 |
| earthquake | 5.1.1 |
| earthquake forecast | 5.1.21 |
| earthquake intensity | 5.1.2 |
| earthquake prediction | 5.1.22 |
| earthquake source | 5.1.16 |
| earthquake wave | 5.1.6 |
| epicenter of earthquake | 5.1.19 |
| evacuation map | 4.18 |
| historical tsunami | 5.3.21 |
| hypocenter of earthquake | 5.1.17 |
| informational background of AS | 3.4.16 |
| information facility | 3.4.15 |
| inundated area | 5.3.27 |
| inundation maximum | 5.3.12 |
| local tsunami | 5.3.19 |
| magnitude of earthquake | 5.1.4 |
| maintenance documentation of AS | 3.4.35 |
| mareogram | 5.2.11 |
| mareograph | 5.2.9 |
| mean sea level | 5.2.4 |
| meteorological tsunami | 5.3.2 |
| natural hazard | 4.22 |
| ocean-wide tsunami | 5.3.18 |
| Р-волны | 5.1.7 |
| Pacific Tsunami Warning System | 3.1.2 |
| paleotsunami | 5.3.22 |
| probable maximum water level | 5.2.8 |
| program product in AS | 3.4.13 |
| PTWS | 3.1.2 |
| recession | 5.3.13 |
| regional tsunami | 5.3.20 |
| S-волны | 5.1.8 |
| sea level | 5.2.3 |
| sea level rise | 5.2.6 |
| seiches | 5.2.5 |
| seismic moment | 5.1.5 |
| seismograf | 5.1.25 |
| seismometer | 5.1.26 |
| storm surge | 5.2.7 |
| tide | 5.2.1 |
| tide amplitude | 5.2.2 |
| tide station | 5.2.10 |
| travel time map | 3.3.3 |
| tsunami | 5.3.1 |
| tsunami alert | 3.3.16 |
| tsunami amplitude | 5.3.3 |
| tsunami arrival time | 5.3.7 |
| tsunami bore | 5.3.15 |
| tsunami damage | 5.3.23 |
| tsunami intensity | 5.3.11 |
| tsunami leading wave | 5.3.4 |
| tsunami mean height | 5.3.5 |
| tsunami numerical modelling | 5.3.24 |
| tsunami period | 5.3.10 |
| tsunami preparedness | 3.3.1 |
| tsunami propagation | 5.3.16 |
| tsunami resonance | 5.3.17 |
| tsunami travel time | 5.3.6 |
| tsunami warning | 3.3.14 |
| tsunami warning and watch bulletin | 3.3.13 |
| tsunami wave length | 5.3.9 |
| wave crest | 5.3.8 |
| wave trough | 5.3.14 |

_______________________________________________________________

Ключевые слова: цунами, система предупреждения о цунами, СПЦ, ФП РСЧС-ЦУНАМИ, природные чрезвычайные ситуации, сейсмические события, колебания уровня моря

_______________________________________________________________

Лист регистрации изменений

| Номер измене- ния | Номер страницы |  |  |  | Номер доку- мента (ОРН) | Подпись | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | внесения изм. | введения изм. |
|  | изме- ненной | заме- ненной | новой | аннули-рованной |  |  |  |  |